Tesla CAN バスコントロールシステム

要件定義・設計書

| プロジェクト | Tesla Model 3 CAN × TEIN EDFC5 連携システム |
| --- | --- |
| ハードウェア | RejsaCAN-ESP32-S3 v3.4 |
| 対象車両 | Tesla Model 3 Long Range AWD（旧式 〜2023年） |
| 作成日 | 2026/6/27 |
| バージョン | v1.0 |

# 1. システム概要

Tesla Model 3のCAN バス信号を RejsaCAN-ESP32-S3（v3.4）でリアルタイム読み取りし、以下3つの機能を単一ボードで実現する車載組み込みシステム。

| # | 機能 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| ① | ダッシュボード WebApp | ESP32がWiFiアクセスポイントを起動。スマートフォンブラウザから車速・加速モード・EDFC5ステータスをリアルタイム確認できるWebアプリ（インターネット不要） |
| ② | 車速パルス変換 | CAN bus上の DI_vehicleSpeed 信号（ID: 0x257）を読み取り、EDFC5の車速入力端子へGPIO PWMパルスを出力。TENにGPSキット（¥13,200）を代替 |
| ③ | 加速モード変換 | Tesla加速モード（Chill / Standard / Sport）の変化を検知し、リレー経由でEDFC5外部入力端子1・2を制御。サスペンションプロファイルを自動切替 |

# 2. 要件定義

## 2.1 機能要件

### FR-01：CAN バス受信

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接続方式 | Tesla 26ピン診断コネクター → OBD2変換アダプター → RejsaCAN OBD2端子 |
| ボーレート | 500 kbps（Tesla公式ドキュメント CD-20-17-001 確定値） |
| 受信モード | Listen Only（書き込み禁止・読み取り専用。車両CAN busへの影響ゼロ） |
| 対象シグナル | DI_vehicleSpeed（ID: 0x257）/ 加速モード信号（ID: Phase 1検証で特定） |
| 受信レイテンシ | 目標 50ms 以内（WebSocket更新含む） |

### FR-02：ダッシュボード WebApp（機能①）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接続方式 | WiFi APモード（SSID: TeslaCANDash / パスワード保護 / hidden SSID） |
| アクセスURL | http://192.168.4.1 |
| 通信プロトコル | WebSocket（リアルタイム双方向通信） |
| 表示項目 | 車速（km/h）/ 加速モード（Chill/Standard/Sport）/ CAN受信レート（msg/s）/ EDFC5外部入力状態 |
| 対応端末 | Safari（iOS）/ Chrome（Android）/ アプリインストール不要 |
| WiFi起動条件 | オンデマンド方式：物理ボタン押下で5分間起動。常時放射なし |

### FR-03：車速パルス変換（機能②）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力信号 | DI_vehicleSpeed（CAN ID: 0x257 / bits[12:23] / scale: 0.08 / offset: -40 / 単位: kph） |
| 出力信号 | GPIO PWM出力 → EDFC5 車速入力端子 |
| パルス仕様 | EDFC5設定値に従う（パルス数/km はEDFC5購入後マニュアルで確認・設定） |
| 代替効果 | TEIN GPSキット（¥13,200）が不要。トンネル・屋内駐車場でも正確な速度取得 |
| 精度 | CAN信号精度: 0.08 kph（GPS比で高精度かつ遅延なし） |

### FR-04：加速モード変換（機能③）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力信号 | Tesla加速モード CAN信号（CAN ID: Phase 1検証で特定） |
| Chillモード検出時 | 外部入力2 ON → EDFC5をソフト方向にシフト |
| Standardモード検出時 | 外部入力1・2 ともOFF → EDFC5マニュアル設定値を維持 |
| Sportモード検出時 | 外部入力1 ON → EDFC5をハード方向にシフト |
| 制御方式 | GPIO → 2chリレーモジュール → EDFC5外部入力端子（GNDプル方式） |

## 2.2 非機能要件

| カテゴリ | 要件 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 電源 | 車両電源連動 | OBD2 Pin16（12V）から給電。車両スリープ時に自動シャットダウン（RejsaCAN内蔵機能） |
| 電源 | 暗電流対策 | 長期駐車時はOBD2アダプターを抜くことを推奨（Pin16は常時通電） |
| 安全性 | CAN書き込み禁止 | TWAI_MODE_LISTEN_ONLY で起動。車両CAN busへの書き込みは一切行わない |
| 安全性 | 保証開示 | Tesla保証への影響リスクをユーザーに明示する（製品化時に免責事項として記載） |
| スタンドアローン | インターネット不要 | 全機能がESP32単体で完結。クラウド依存なし |
| 保守性 | OTAアップデート | TeslaのOTAによるCAN ID変更に備え、WiFi経由でファームウェア更新できる構成（Phase 2以降） |
| 信頼性 | 自動復帰 | ウォッチドッグタイマーによる自動再起動。CAN受信途絶時は安全状態（リレーOFF）を維持 |

## 2.3 制約条件

- Tesla Model 3 旧式（〜2023年9月製造）専用。Highland（2023年10月以降）は別途調査が必要

- CAN上の加速モード信号IDは未確定。Phase 1（Lチカ検証）で特定する

- EDFC5の車速入力パルス仕様（パルス数/km）はEDFC5購入後マニュアルで確認が必要

- OBD2診断コネクターはフロントシート後方（センターコンソール裏）の26ピン端子。助手席フットウェルのX181（電源のみ）とは別

- WiFiはIEEE 802.11 b/g/n（2.4GHz）のみ対応。5GHz非対応

- 本システムはTeslaへの書き込みを行わないが、接続自体がメーカー保証に影響する可能性がある

# 3. ハードウェア設計

## 3.1 使用機材一覧

| # | 機材 | 用途 | 価格 | 入手先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RejsaCAN-ESP32-S3 v3.4 | メイン処理・CAN受信・WiFi AP・GPIO制御 | €45（送料込） | Magnus氏より直接 |
| 2 | Tesla 26ピン→OBD2 アダプター | Tesla診断ポートへの接続 | ¥2,500〜4,000 | Amazon.co.jp |
| 3 | 2chリレーモジュール | EDFC5外部入力端子1・2の切替 | ¥300〜500 | Amazon.co.jp |
| 4 | 配線材・コネクター類 | 各モジュール間の接続 | ¥500〜1,000 | Amazon.co.jp |
| 5 | TEIN EDFC5（別途） | 電子制御ダンパーコントローラー（連携対象） | 別途見積 | TEIN正規販売店 |

## 3.2 GPIO ピン割り当て（RejsaCAN-ESP32-S3 v3.4）

| GPIO | ピン名 | 機能 | 接続先 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 12 | CAN_TX | CAN送信（Listen Onlyでは未使用） | SN65HVD230（内蔵） |
| GPIO 13 ★ | CAN_RX | CAN受信・スリープ解除トリガー | SN65HVD230（内蔵） |
| GPIO 38 | CAN_RS | トランシーバースタンバイ制御（LOW=高速モード） | SN65HVD230 RS（内蔵） |
| GPIO 10 ★ | LED_BLUE | 青LED / CAN受信・Chill表示（※一部ボードは赤） | 表面実装LED |
| GPIO 11 ★ | LED_YELLOW | 黄LED / Sport・エラー表示 | 表面実装LED |
| GPIO 21 | HI_DRIVER | スイッチド3.3V出力制御（スリープ時保持可） | 外部センサー・リレーモジュール給電 |
| GPIO 9 | SENSE_V_ANA | 車両電圧モニタリング（アナログ） | OBD2 12V電源ライン |
| GPIO 8 | SENSE_V_DIG | エンジン充電状態デジタル判定・スリープ解除 | 電圧閾値比較回路（内蔵） |
| GPIO 17 | FORCE_ON | 自動シャットダウン抑制（スリープ時保持可） | 電源管理回路（内蔵） |
| GPIO 45 | SD_CARD_CS | SDカードSPIチップセレクト | オンボードmicroSDカードリーダー |
| GPIO TBD | RELAY_EXT1 | EDFC5外部入力1（Sportモード → ハード方向） | リレーモジュール IN1 |
| GPIO TBD | RELAY_EXT2 | EDFC5外部入力2（Chillモード → ソフト方向） | リレーモジュール IN2 |
| GPIO TBD | SPEED_PULSE | 車速パルス出力（PWM） | EDFC5 車速入力端子 |

★ Phase 1（Lチカ検証）で使用するピン。TBD: 空きGPIOから選択（GPIO1〜7, 15, 16等が候補）

# 4. ソフトウェア設計

## 4.1 開発環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| IDE | Visual Studio Code + PlatformIO IDE 拡張機能 |
| フレームワーク | Arduino Framework（ESP-IDF ベース） |
| ボード定義 | esp32-s3-devkitc-1（PlatformIO） |
| 開発機 | Mac（推奨）/ USB-CDCドライバー自動認識 |
| シリアル速度 | 115200 baud |
| 必須ビルドフラグ | -DARDUINO_USB_MODE=1 / -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 |
| 言語 | C++ (Arduino) / HTML / JavaScript（WebApp） |

## 4.2 実装フェーズ

| Ph. | フェーズ | 実装内容 | 完了条件 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lチカ検証 | CAN全メッセージダンプ → ID 0x257（車速）確認 → 加速モードID特定 → LED点灯制御（Chill/Standard/Sport） | 3色でLED変色 | 進行中 |
| 2 | WebApp | WiFi APモード起動 → HTTPサーバー（HTML配信）→ WebSocketリアルタイム更新 → オンデマンド起動（ボタン→5分） | スマホで確認 | 未着手 |
| 3 | EDFC5連携 | EDFC5購入後：車速PWMパルス出力設定 → リレー制御 → EDFC5実機テスト → パルス数/km調整 | EDFC5が連動 | 未着手 |
| 4 | 製品化 | JLCPCB PCBA発注 / OTAアップデート実装 / 免責事項整備 / 対応年式ドキュメント / テスト販売 | テスト販売開始 | 将来 |

## 4.3 CAN シグナル定義

| シグナル名 | CAN ID | 開始bit | 長さ | Scale | Offset | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI_vehicleSpeed | 0x257 | 12 | 12bit | 0.08 | -40.0 | kph | 範囲: -40〜285kph |
| 加速モード | TBD | TBD | TBD | - | - | enum | Phase 1で特定 |

参照: github.com/joshwardell/model3dbc（Tesla Model 3 コミュニティDBCファイル）

## 4.4 主要定数・設定値

// ===== CAN設定 =====

#define TWAI_BAUDRATE        500kbps   // Tesla公式確定値

#define TWAI_MODE            LISTEN_ONLY

// ===== RejsaCAN v3.4 確定ピン =====

#define TWAI_TX_PIN          GPIO_NUM_12

#define TWAI_RX_PIN          GPIO_NUM_13   // スリープ解除トリガー兼用

#define CAN_RS_PIN           GPIO_NUM_38   // LOW = 高速モード

#define LED_BLUE_PIN         GPIO_NUM_10   // ※赤の場合あり

#define LED_YELLOW_PIN       GPIO_NUM_11

#define HI_DRIVER_PIN        GPIO_NUM_21

#define SENSE_V_ANA_PIN      GPIO_NUM_9

#define SENSE_V_DIG_PIN      GPIO_NUM_8

#define SD_CARD_CS_PIN       GPIO_NUM_45

// ===== 既知 CAN ID =====

#define ID_DI_SPEED          0x257

#define ID_ACCEL_MODE        TBD        // Phase 1で特定

// ===== WiFi設定 =====

#define WIFI_SSID            "TeslaCANDash"

#define WIFI_HIDDEN          true

#define WIFI_ON_MINUTES      5          // オンデマンド起動時間

# 5. テスト計画

| ID | テスト項目 | 手順 | 合格条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 起動確認 | OBD2接続 → LED確認 | 青・黄LEDが交互点滅後に待機状態になる |
| T-02 | CAN受信 | シリアルモニターで全IDをダンプ | ID 0x257が受信でき msg/s が表示される |
| T-03 | 車速取得 | 走行しながら速度変化を確認 | スピードメーターと ±5 km/h 以内で一致 |
| T-04 | 加速モードID特定 | タッチパネルでモード変更 → 変化するIDを探す | モード変更で値が変化するCAN IDが特定できる |
| T-05 | LED点灯確認 | Chill/Standard/Sport でLEDを確認 | 各モードで異なる点灯パターンが出力される |
| T-06 | WebApp表示 | ボタン押下 → スマホ接続 → ダッシュボード表示 | 速度・モードが50ms以内でリアルタイム更新される |
| T-07 | スリープ連動 | 車両電源OFF後の動作確認 | 30秒以内に自動シャットダウンする |
| T-08 | EDFC5 車速 | 速度パルス出力をEDFC5画面で確認 | EDFC5の速度表示と実速度が一致する |
| T-09 | EDFC5 モード | Tesla加速モード変更 → EDFC5動作確認 | Chill/Standard/Sport でEDFC5外部入力が連動する |

# 6. リスク・今後の課題

| リスク | 影響度 | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN ID変更 | 高 | TeslaのOTAアップデートによりCAN IDや信号エンコードが変更される可能性 | WiFi OTAでファームウェア更新機能を実装（Phase 2） |
| 加速モードID未確定 | 中 | 加速モードのCAN IDが現時点で未特定 | Phase 1（Lチカ検証）で全ダンプして特定する |
| EDFC5仕様未確認 | 中 | 外部入力端子の電圧仕様・パルス数/kmが未確認 | EDFC5購入後マニュアルで確認・実測調整 |
| Tesla保証 | 低 | OBD2接続がTesla保証に影響する可能性（読み取り専用のため低リスク） | 販売時に免責事項として明記 |
| 製品販売リスク | 低 | PL法対応・販売時の保証開示義務 | 免責事項整備・弁護士確認（製品化前） |